RTLS

operations

AND     D₀T₃    DR ← M[AR]

D₀T₄    AC ← AC ∧ DR, SC ← 0

ADD     D₁T₃    DR ← M[AR]

D₁T₄    AC ← AC + DR, E ← Cout, SC ← 0

LDA     D₂T₃    DR ← M[AR]

D₂T₄    AC ← DR, SC ← 0

STA     D₃T₃    M[AR] ← AC, SC ← 0

BUN     D₄T₃    PC ← AR, SC ← 0

MUL     D₅T₃    DR ← M[AR]

D₅T₄    AC ← AC × DR, SC ← 0

ISZ     D₆T₃    DR ← M[AR]

D₆T₄    DR ← DR + 1

D₆T₅    M[AR] ← DR

D₆T₆    If (DR = 0) then PC ← PC + 1, SC ← 0

Register Loads,inc

AC Load=1:

D₀T₄ AC ← AC ∧ DR

D₁T₄ AC ← AC + DR

D₂T₄ AC ← DR, SC ← 0

D₅T₄ AC ← AC × DR, SC ← 0

DR Load =1:

D₀T₃ DR ← M[AR]

D₁T₃ DR ← M[AR]

D₂T₃ DR ← M[AR]

D₅T₃ DR ← M[AR]

D₆T₃ DR ← M[AR]

INC

D₆T₆ If (DR = 0) then PC ← PC + 1

PC Load =1:

Load = 1

D₄T₃  PC ← AR, SC ← 0

write=1:

D₃T₃    M[AR] ← AC

D₆T₅    M[AR] ← DR

read=1:

D₀T₃    DR ← M[AR]

D₁T₃    DR ← M[AR]

D₂T₃    DR ← M[AR]

D₅T₃    DR ← M[AR]

D₆T₃    DR ← M[AR] (edited)

AR INC

D₅T₄ M[AR] ← PC, AR ← AR + 1

ANY VALUE NOT STATED IS 0

Bus Control using encoder

DR              100

D₂T₄ AC ← DR, SC ← 0

AR              001

D₅T₄ M[AR] ← PC, AR ← AR + 1 D₄T₄ PC ← AR, SC ← 0

MEMORY               110
           D₀T₃    DR ← M[AR]

D₁T₃    DR ← M[AR]

D₂T₃    DR ← M[AR]

D₅T₃    DR ← M[AR]

D₆T₃    DR ← M[AR] (edited)

AC                    011

D₃T₃ M[AR] ← AC, SC ← 0

ALU Control using encoder

D₀T₄ → 0101 → Operation = DR ANDed with AC

D₁T₄ →  0011 → Operation = DR + AC

D₂T₄    AC ← DR, SC ← 0 Transfer DR TO AC

D₅T₄ → 1000 → Operation = Multiply DR and AC

D₆T₄ →  0100 → Operation = AC + Bus (for DR + 1 in ISZ)

SC=0

| Instruction | Timing |
| --- | --- |
| AND | D₀T₄ |
| ADD | D₁T₄ |
| LDA | D₂T₄ |
| STA | D₃T₃ |
| BUN | D₄T₃ |
| MUL | D₅T₄ |
| ISZ | D₆T₆ |

Initial fetch instructions CU

T₀: AR ← PC              (Load AR, Enable PC onto bus)

T₁: IR ← M[AR], PC ← PC + 1   (Memory Read, Load IR, Increment PC, Enable Memory onto bus)

T₂: AR ← IR(0–11)        (Load AR)

Memory content

200b 000c 100d 300d 200b 500c 100b 300b

600e 4000 0000 0010 0002 0000 fffd 0000